测定空气的比热容比实验报告

姓名 黄子豪  学号 2413989

一．实验目的

1、用绝热膨胀法测定空气的比热容比

2、观察热力学过程中状态变化及基本物理规律

3、学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理与方法

二．实验原理

用比大气压Pa稍高的压力P1，向玻璃容器压入适量空气，并以与外部环境温度Te相等之时单位质量的气体体积（称为比体积或比容）作为V1，表示为状态I(P1,V1,Te)(P1>Pa大气压,Te为室温）

而后，急速打开放气活塞“B”，亦即使其绝热膨胀，使其压强降至大气压pa，并以状态II(Pa,V2,T2)表示。

由于是绝热膨胀，T2<Te，所以，若再迅速关闭活塞“B”，并放置一段时间，系统将从外界吸收热量，且温度重新升高至Te；因为吸热过程中体积V2不变，所以压力将随之增加为p2，系统稳定后变为状态III(P2,V2,Te)。

- >II绝热过程有

（泊松公式）

I与III等温有

P1V1=P2V2（玻意耳定律）

又因

PV=nRT

替换得：

由于

P1'=P1-Pa<<Pa P2'=P2-Pa<<Pa

近似得：

三．实验仪器装置及说明

FD-NCD-II空气比热容比测定仪，由机箱(含数字电压表两只)、储气瓶、传感器两只。

四．实验内容

  - 连接线路，测定环境气压pa及环境温度Te，开启电子仪器部分的电源，预热20分钟，调节表1至0mV。

  - 熟悉实验装置，正确使用活塞“A”“B”及用压力传感器测量容器内外之压力差；同时进行粗测，以寻求状态I到II进行的时间，并注意观察物理现象

  - 顺序完成I到III的状态变化过程。平稳地向“V”内压入适量气体后关闭进气活塞“A”，待系统与外界达到热平衡【表（1）指示稳定】后，记录表（1）示值p1'及表（2）示值T1之后，迅速打开放气活塞“B”，待喷气声音停止后立刻关闭；待表（1）指示稳定后，再记录p2'及T2。

  - 在p1'数值大致相同的条件下重复实验10次，分别代入式γ=p1'p1'-p2'求出γi及其算数平均值。

注意事项:

- 注意系统密封性，检查是否漏气；

- 旋转活塞时不可动作过猛，以防活塞折断；

- 压入气体时要平稳，不要使表（1）超量程；

- 严格掌握放气活塞从打开到关闭的时间，否则会给实验结果带来较大的不确定度；

- 注意掌握实验进程，防止因实验周期过长、环境温度过大变化对实验造成的影响；

- 实验完毕后将仪器整理复原，并注意将放气活塞“B”打开，使容器与大气相通；

- 关闭活塞“B”用听声音的方法更可靠一些。

五．原始数据和数据处理

Te=1487.7mV

| i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 129.6 | 31.5 | 98.1 | 1.321 |
| 2 | 135.0 | 33.8 | 101.2 | 1.334 |
| 3 | 135.9 | 33.6 | 102.3 | 1.329 |
| 4 | 132.2 | 32.5 | 99.7 | 1.326 |
| 5 | 124.4 | 30.3 | 94.1 | 1.322 |
| 6 | 127.3 | 31.1 | 96.2 | 1.323 |
| 7 | 134.2 | 33.8 | 100.4 | 1.337 |
| 8 | 137.2 | 33.6 | 103.6 | 1.324 |
| 9 | 137.6 | 33.6 | 104.0 | 1.323 |
| 平均值1.327 |  |  |  |  |

相对误差：

1.402-1.3271.402×100%=5.3%

标准差：

σ=i=1n(γi¯-γ)2n=(-0.006)2+(0.007)2+(0.002)2+(-0.001)2+(-0.005)2+(-0.004)2+(0.01)2+(-0.003)2+(-0.004)29=0.0053

A类不确定度：

Sγ=i=1n(γ-γ¯)2n(n-1)=(-0.006)2+(0.007)2+(0.002)2+(-0.001)2+(-0.005)2+(-0.004)2+(0.01)2+(-0.003)2+(-0.004)29*8=0.00189​

t (0.683,9)=0.96+0.839≈1.0522

Uγ=t(0.683,9)×Sγ= 0.002

误差分析:

经计算得γ值都略小于1.402，因实验中存在以下问题:

活塞后，未等瓶内温度返回T₀就记录数据，使得P₂'测量值偏小，所以γ测量值偏小。

六．考察题

2. 假定实验的热力学过程是准静态的，试参照图2 - 7 - 1分别在p - T图及V - T图上绘出Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ的过程曲线。

3.现已假定、分别代表绝热膨胀前、后空气的比容，在此假定下，本实验所考察的热力学系统是什么？若重新假定绝热膨胀后仍留在“V”中的那部分空气作为我们所考察的热力学系统，对实验有影响吗？在后一种假定下，及将等于什么？（设容器体积为V）

答：状态下储气瓶内的气体；无影响；